| Команда | Код | Описание | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST M | EXXX | AC → M | IP+1 | EXXX | M | AC | 000 | IP | - | ---- |
| LD M | AXXX | M → AC | IP+1 | AXXX | M | МЕМ(M) | 000 | IP | МЕМ(M) | **0- |
| AND M | 2XXX | M & AC → AC | IP+1 | 2XXX | M | МЕМ(M) | 000 | IP | AC&MEM(M) | **0- |
| OR M | 3XXX | M ¦ AC → AC | IP+1 | 3XXX | M | МЕМ(M) | 000 | ~AC&~MEM(M) | ~(~AC&~MEM(M)) | **0- |
| ADD M | 4XXX | M + AC → AC | IP+1 | 4XXX | M | МЕМ(M) | 000 | IP | AC+MEM(M) | **** |
| ADC M | 5XXX | M + AC + C → AC | IP+1 | 5XXX | M | МЕМ(M) | 000 | IP | AC+ MEM(M)+C | **** |
| SUB M | 6XXX | AC – M → AC | IP+1 | 6XXX | M | МЕМ(M) | 000 | IP | AC+~ MEM(M)+1 | **** |
| CLA | 0200 | 0 → AC | IP+1 | 0200 | IP | 0200 | 000 | IP | 0 | **0- |
| NOT | 0280 | (^AC) → AC | IP+1 | 0280 | IP | 0280 | 000 | IP | ~AC | **0- |
| CLC | 0300 | 0 → C | IP+1 | 0300 | IP | 0300 | 000 | IP | - | ---0 |
| CMC | 0380 | (^C) → C | IP+1 | 0380 | IP | 0380 | 000 | IP | - | ---* |
| ROL | 0400 | AC и C сдвигается влево. AC₁₅ → C, C → AC₀ | IP+1 | 0400 | IP | 0400 | 000 | IP | ROL(AC) | **** |
| ROR | 0480 | AC и C сдвигается вправо. AC₀ → C, C → AC₁₅ | IP+1 | 0480 | IP | 0480 | 000 | IP | ROR(AC) | **** |
| ASL | 0500 | AC сдвигается влево. AC₁₅ → C, 0 → AC₀ | IP+1 | 0500 | IP | AC | 000 | IP | AC + AC | **** |
| ASR | 0580 | AC сдвигается вправо. AC₀ → C, AC₁₅ → AC₁₄ | IP+1 | 0580 | IP | 0580 | 000 | IP | ASR(AC) | **** |
| INC | 0700 | AC + 1 → AC | IP+1 | 0700 | IP | 0700 | 000 | IP | AC + 1 | **** |
| DEC | 0740 | AC – 1 → AC | IP+1 | 0740 | IP | 0740 | 000 | IP | AC + ~0 | **** |
| NEG | 0780 | ^AC + 1 → AC | IP+1 | 0780 | IP | 0780 | 000 | IP | ~AC + 1 | **** |
| HLT | 0100 | Останов | IP+1 | 0100 | IP | 0100 | 000 | IP | - | ---- |

¹ «-» - команда не влияет на признак
  «0» - признак сбросится
  «*» - значение признака установится по результату операции

~ - побитовая инверсия