Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 7

Синтез команд БЭВМ

по предмету «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 1696

Выполнил:

Сивков Александр Владимирович

Группа P3116

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание варианта 1696	3

2. Изменение памяти микрокоманд для команды «MADC»	3

3. Текст тестовых программ на языке Ассемблера БЭВМ	4

4. Таблица трассировки микрокоманд	8

5. Методика проверки команды	8

6. Вывод	9

1. Задание варианта 1696

2. Изменение памяти микрокоманд для команды «MADC»

| Адрес МП | Микрокоманда | Действие; Комментарии |
| --- | --- | --- |
| E0 | 80 E3 01 10 40 | IF PS(C) = 0 THEN GOTO E3; Если C == 0, то переход на МК с адресом E3 |
| E1 | 00 01 E0 94 11 | AC + DR + 1 -> DR, N, Z, V, C; Сумма AC и ячейки M с переполнением записывается в DR и установка признаков результата |
| E2 | 80 E4 10 10 40 | GOTO E4; Безусловный переход на МК с адресом E4 |
| E3 | 00 01 E0 90 11 | AC + DR -> DR, N, Z, V, C; Сумма DR и AC записывается в DR и установка признаков результата |
| E4 | 80 E9 08 40 02 | IF CR(11) = 0 THEN GOTO E9; Если 11 бит CR равен 0, то это не прямая загрузка |
| E5 | 80 E9 04 40 02 | IF CR(10) = 0 THEN GOTO E9; Если 10 бит CR равен 0, то это не прямая загрузка |
| E6 | 80 E9 02 40 02 | IF CR(9) = 0 THEN GOTO E9; Если 9 бит CR равен 0, то это не прямая загрузка |
| E7 | 80 E9 01 40 02 | IF CR(8) = 0 THEN GOTO E9; Если 8 бит CR равен 0, то это не прямая загрузка |
| E8 | 80 C4 10 10 40 | GOTO INT C4; Переход на цикл прерывания, так как при прямой загрузке нечего сохранять в память |
| E9 | 02 00 00 00 00 | DR -> MEM(AR); Сумма записывается по адресу этой же самой ячейки |
| EA | 80 C4 10 10 40 | GOTO INT C4; Переход на цикл прерывания |

+

ORG 0x10

CLA

ADD #3

ST 0x1

INC

WORD 0x9001

CLA

DEC

ST 0x2

ADD #0x3

WORD 0x9F02

HLT

ma E0

mw 80E3011040

mw 0001E09411

mw 80E4101040

mw 0001E09011

mw 80E9084002

mw 80E9044002

mw 80E9024002

mw 80E9014002

mw 80C4101040

mw 0200000000

mw 80C4101040

mdecodea

3. Текст тестовых программ на языке Ассемблера БЭВМ

ORG 0x004C RES1: WORD 0x0000 RES2: WORD 0x0000 RES3: WORD 0x0000 RES4: WORD 0x0000 RES5: WORD 0x0000 RES6: WORD 0x0000 RES7: WORD 0x0000 RES: WORD 0x0000 M: WORD 0x0000 ORG 0x008C START: CALL TEST1 CALL TEST2 CALL TEST3 CALL TEST4 CALL TEST5 CALL TEST6 CALL TEST7 CALL RESULT HLT TEST1: ; Сложение положительных чисел без знака переноса, адресация абсолютная LD #0x0A ST $M LD #0x05 CLC ; C=0 WORD 0x9054 ; Вызов команды MADC $M BVS ERROR1 ; V должно равняться 0 LD $M CMP #0x0F BNE ERROR1 ; Если результат не равен 0x000F, то ошибка CALL DONE1 ; Если всё правильно, то ставим в RES1 1 RET DONE1: LD #1 ST $RES1 RET ERROR1: CLA ST $RES1 RET TEST2: ; Сложение положительных чисел со знаком переноса, адресация косвенная относительная LD #0x0A ST $M LD #0x05 CLC CMC ; C=1 WORD 0x9806 ; Вызов команды MADC $M BVS ERROR2 ; V должно равняться 0 LD $M CMP #0x10 BNE ERROR2 ; Если результат не равен 0x0010, то ошибка CALL DONE2 RET ADD_M: WORD 0x054 DONE2: LD #1 ST $RES2 RET ERROR2: CLA ST $RES2 RET TEST3: ; Получение нуля, адресация косвенная автоинкрементная LD #0x00 ST $M LD #0x00 CLC ; C=0 WORD 0x9A06 ; Вызов команды MADC $M BNE ERROR3 ; Z должно равняться 1 LD $M CMP #0x00 BNE ERROR3 ; Если результат не равен 0x0000, то ошибка CALL DONE3 RET ADD_M2: WORD 0x054 DONE3: LD #1 ST $RES3 RET ERROR3: CLA ST $RES3 RET TEST4: ; Сложение отрицательных чисел, адресация косвенная автодекрементная LD #0x05 ST $M LD #0xF0 ; = -16 CLC ; C=0 WORD 0x9B06 ; Вызов команды MADC $M BPL ERROR4 ; N должно равняться 1 LD $M CMP #0xF5 BNE ERROR4 ; Если результат не равен 0xFFF5, то ошибка CALL DONE4 RET ADD_M3: WORD 0x055 DONE4: LD #1 ST $RES4 RET ERROR4: CLA ST $RES4 RET TEST5: ; Переполнение при сложении положительных чисел, адресация косвенная относительная со смещением (SP) LD $CONST2 PUSH LD $CONST1 CLC ; C=0 WORD 0x9C00 ; Вызов команды MADC $M BVC ERROR5 ; V должно равняться 1 POP CMP $CONST3 BNE ERROR5 ; Если результат не равен CONST3, то ошибка CALL DONE5 RET CONST1: WORD 0x7FFF ; A для теста 5 CONST2: WORD 0x0001 ; M для теста 5 CONST3: WORD 0x8000 ; ожидаемый результат для теста 5 DONE5: LD #1 ST $RES5 RET ERROR5: CLA ST $RES5 RET TEST6: ; Выход за разрядную сетку + перенос, адресация прямая относительная LD $CONST4 ST $M2 LD #0x00 CLC CMC ; C=1 WORD 0x9E06 ; Вызов команды MADC $M2 BCC ERROR6 ; C должно равняться 1 LD $M2 CMP #0x00 BNE ERROR6 ; Если результат не равен 0x0000, то ошибка CALL DONE6 RET M2: WORD 0x0000 CONST4: WORD 0xFFFF ; M для теста 6 DONE6: LD #1 ST $RES6 RET ERROR6: CLA ST $RES6 RET TEST7: ; Переполнение при сложении отрицательных чисел, адресация - прямая загрузка LD $CONST5 ; AC = 0x8000 CLC ; C=0 WORD 0x9F80 ; Вызов MADC #0x80. Операнд станет 0xFF80. Сумма 0x7F80. V=1. BVC ERROR7 ; V должно равняться 1 CALL DONE7 RET CONST5: WORD 0x8000 ; M, A для теста 7 DONE7: LD #1 ST $RES7 RET ERROR7: CLA ST $RES7 RET RESULT: LD $RES1 AND $RES2 AND $RES3 AND $RES4 AND $RES5 AND $RES6 AND $RES7 ST $RES RET

4. Таблица трассировки микрокоманд

| MP до выборки MK | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки и исполнения микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | BR | AC | NZVC | MP (СчМК) |
| E0 | 80E3011040 | 108 | 9F80 | 107 | FF80 | FF80 | 8000 | 1000 | E3 |
| E1 | 0001E09411 | 0AC | 9806 | 054 | 0010 | 0006 | 0005 | 0000 | E2 |
| E2 | 80E4101040 | 0AC | 9806 | 054 | 0010 | 0006 | 0005 | 0000 | E4 |
| E3 | 0001E09011 | 108 | 9F80 | 107 | 7F80 | FF80 | 8000 | 0011 | E4 |
| E4 | 80E9084002 | 108 | 9F80 | 107 | 7F80 | FF80 | 8000 | 0011 | E5 |
| E5 | 80E9044002 | 108 | 9F80 | 107 | 7F80 | FF80 | 8000 | 0011 | E6 |
| E6 | 80E9024002 | 108 | 9F80 | 107 | 7F80 | FF80 | 8000 | 0011 | E7 |
| E7 | 80E9014002 | 108 | 9F80 | 107 | 7F80 | FF80 | 8000 | 0011 | E8 |
| E8 | 80C4101040 | 108 | 9F80 | 107 | 7F80 | FF80 | 8000 | 0011 | C4 |
| E9 | 0200000000 | 0AC | 9806 | 054 | 0010 | 0006 | 0005 | 0000 | EA |
| EA | 80C4101040 | 0AC | 9806 | 054 | 0010 | 0006 | 0005 | 0000 | C4 |

5. Методика проверки команды

1. Запустить БЭВМ с помощью команды java -Dmode=cli -jar bcomp-ng.jar

2. Записать мои микрокоманды в память с помощью команд ma и mw:

ma E0

mw 80E3011040

mw 0001E09411

mw 80E4101040

mw 0001E09011

mw 80E9084002

mw 80E9044002

mw 80E9024002

mw 80E9014002

mw 80C4101040

mw 0200000000

mw 80C4101040

mdecodea

3. Записать тестовую программу: прописать команду asm, потом вставить тестовую программу и в конце написать END

4. Прописать start c c c c … (>= 113 раз букву c) (или до того, пока в CR не станет равен 0100)

5. Если в AC единица, значит все тесты пройдены.

6. Вывод

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с МПУ БЭВМ и синтезировал собственную команду.