Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 3

Выполнение циклических программ

по предмету «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 1696

Выполнил:

Сивков Александр Владимирович

Группа P3116

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание варианта 1696	3

2. Описание программы	3

3. Трассировка программы	5

4. Трассировка с новыми числами	6

5. Вывод	7

1. Задание варианта 1696

2. Описание программы

| Адрес | Содержимое | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 588 | 0200 | CLA | Очистить содержимое аккумулятора |
| 589 | EEFD | ST IP – 3 | AC → МЕМ (0x587) |
| 58A | AF04 | LD #4 | 0x0004 → AC |
| 58B | EEFA | ST IP – 6 | AC → МЕМ (0x586) |
| 58C | 4EF7 | ADD IP – 9 | AC + МЕМ (0x584) → AC |
| 58D | EEF7 | ST IP – 9 | AC → МЕМ (0x585) |
| 58E | ABF6 | LD – (IP – 10) | МЕМ(0x585) - 1 → AC |
| 58F | F204 | BMI IP + 4 | IP = 0x594, если N == 1 |
| 590 | F003 | BEQ IP + 3 | IP = 0x594, если Z == 1 |
| 591 | AEF5 | LD IP - 12 | МЕМ(0x587) → AC |
| 592 | 0700 | INC | AC + 1 → AC |
| 593 | EEF3 | ST IP – 13 | AC → МЕМ (0x587) |
| 594 | 8586 | LOOP 0x586 | Декремент ячейки N и пропуск |
| 595 | CEF8 | JUMP IP - 8 | Безусловный переход на ячейку 0x58E |
| 596 | 0100 | HLT | Остановка программы |

L₀, L₁, L₂, L₃ – элементы массива

А – адрес начала массива

M – адрес текущего элемента массива 
N – количество элементов в массиве

R – результат программы

Назначение программы и реализуемая ею функции (формула).

Программа считает количество положительных чисел в одномерном массиве длиной 4.

Область представления исходных данных и результата.

L₀, L₁, L₂, L₃ - 16-разрядные знаковые числа, -215≤Li≤215-1
А – 16-разрядное беззнаковое число, но интерпретироваться будут младшие 11 разрядов, 0 <= A <= 2^16 - 1

M – 16-разрядное беззнаковое число, но интерпретироваться будут младшие 11 разрядов, 0 <= M <= 2^16 - 1
N – константа, равна 4

R – 16-разрядные беззнаковое число, 0 <= R <= 2^16 – 1

Область допустимых значений исходных данных и результата.

-215≤Li≤215-1,0≤N≤4,0≤R≤4,A∈0, 58016∪59716,7FF16,A≤M≤A+4.

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов.

Элементы массива 0x597 – 0x59A (L₀, L₁, L₂, L₃)

Счётчик 0x586 (N)

Адрес первого элемента массива 0x584 (А)

Адрес (текущего/следующего) элемента массива 0x585 (M)

Результат 0x587 (R)

Программа 588 – 596

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

588, 596

3. Трассировка

A = 0x700

N = 4

L₀ = -9

L₁ = 0

L₂ = 5

L₃ = -5

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 588 | 0200 | 589 | 0200 | 588 | 0200 | 000 | 0588 | 0000 | 0100 |  |  |
| 589 | EEFD | 58A | EEFD | 587 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 587 | 0000 |
| 58A | AF04 | 58B | AF04 | 58A | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0000 |  |  |
| 58B | EEFA | 58C | EEFA | 586 | 0004 | 000 | FFFA | 0004 | 0000 | 586 | 0004 |
| 58C | 4EF7 | 58D | 4EF7 | 584 | 0700 | 000 | FFF7 | 0704 | 0000 |  |  |
| 58D | EEF7 | 58E | EEF7 | 585 | 0704 | 000 | FFF7 | 0704 | 0000 | 585 | 0704 |
| 58E | ABF6 | 58F | ABF6 | 703 | FFFB | 000 | FFF6 | FFFB | 1000 | 585 | 0703 |
| 58F | F204 | 594 | F204 | 58F | F204 | 000 | 0004 | FFFB | 1000 |  |  |
| 594 | 8586 | 595 | 8586 | 586 | 0003 | 000 | 0002 | FFFB | 1000 | 586 | 0003 |
| 595 | CEF8 | 58E | CEF8 | 595 | 058E | 000 | FFF8 | FFFB | 1000 |  |  |
| 58E | ABF6 | 58F | ABF6 | 702 | 0005 | 000 | FFF6 | 0005 | 0000 | 585 | 0702 |
| 58F | F204 | 590 | F204 | 58F | F204 | 000 | 058F | 0005 | 0000 |  |  |
| 590 | F003 | 591 | F003 | 590 | F003 | 000 | 0590 | 0005 | 0000 |  |  |
| 591 | AEF5 | 592 | AEF5 | 587 | 0000 | 000 | FFF5 | 0000 | 0100 |  |  |
| 592 | 0700 | 593 | 0700 | 592 | 0700 | 000 | 0592 | 0001 | 0000 |  |  |
| 593 | EEF3 | 594 | EEF3 | 587 | 0001 | 000 | FFF3 | 0001 | 0000 | 587 | 0001 |
| 594 | 8586 | 595 | 8586 | 586 | 0002 | 000 | 0001 | 0001 | 0000 | 586 | 0002 |
| 595 | CEF8 | 58E | CEF8 | 595 | 058E | 000 | FFF8 | 0001 | 0000 |  |  |
| 58E | ABF6 | 58F | ABF6 | 701 | 0000 | 000 | FFF6 | 0000 | 0100 | 585 | 0701 |
| 58F | F204 | 590 | F204 | 58F | F204 | 000 | 058F | 0000 | 0100 |  |  |
| 590 | F003 | 594 | F003 | 590 | F003 | 000 | 0003 | 0000 | 0100 |  |  |
| 594 | 8586 | 595 | 8586 | 586 | 0001 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 | 586 | 0001 |
| 595 | CEF8 | 58E | CEF8 | 595 | 058E | 000 | FFF8 | 0000 | 0100 |  |  |
| 58E | ABF6 | 58F | ABF6 | 700 | FFF7 | 000 | FFF6 | FFF7 | 1000 | 585 | 0700 |
| 58F | F204 | 594 | F204 | 58F | F204 | 000 | 0004 | FFF7 | 1000 |  |  |
| 594 | 8586 | 596 | 8586 | 586 | 0000 | 000 | FFFF | FFF7 | 1000 | 586 | 0000 |
| 596 | 0100 | 597 | 0100 | 596 | 0100 | 000 | 0596 | FFF7 | 1000 |  |  |

В результате выполнения программы значения ячейки R стало равно 0001₁₆, что является правильным ответом.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с командами ветвления, циклами, массивами, также повторил режимы адресации.