Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 6

Обмен данными с ВУ по прерыванию

по предмету «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 16966

Выполнил:

Сивков Александр Владимирович

Группа P3116

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание варианта 16966	3

2. Описание программы	3

3. Текст программы на языке Ассемблера БЭВМ	4

4. Методика проверки	5

5. Вывод	7

1. Задание варианта 16966

2. Описание программы

Назначение основной программы и реализуемая ею функции (формула).

Основная программа уменьшает на 3 содержимое X в каждом проходе цикла. При выходе из ОДЗ ячейки X присваивает X верхнюю границу ОДЗ.

Назначение обработчика прерываний и реализуемая им функции (формула).

Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-4X на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

Область представления исходных данных и результата.

X, MIN, MAX – 16-разрядные знаковые числа

DR КВУ – 8-разрядное знаковое число

Область допустимых значений исходных данных и результата.

-128 <= -4X <= 127

X ∈ [-31, 32] или X ∈ [0xFFE1, 0x0020]

-128 <= DR КВУ <= 127

MIN = 0xFFE1

MAX = 0x0020

Расположение в памяти ЭВМ исходных данных и результатов.

X - имеет адрес 021₁₆

MIN - имеет адрес 022₁₆

MAX - имеет адрес 023₁₆

3. Текст программы на языке Ассемблера БЭВМ

ORG 0x000 V0: WORD $DEFAULT, 0x180 V1: WORD $INT2, 0x180 V2: WORD $INT3, 0x180 V3: WORD $DEFAULT, 0x180 V4: WORD $DEFAULT, 0x180 V5: WORD $DEFAULT, 0x180 V6: WORD $DEFAULT, 0x180 V7: WORD $DEFAULT, 0x180 ORG 0x010 DEFAULT: IRET ORG 0x021 X: WORD 0x0000 MIN: WORD 0xFFE1 MAX: WORD 0x0020 START: CLA OUT 0x1 OUT 0x3 OUT 0xB OUT 0xE OUT 0x12 OUT 0x16 OUT 0x1A OUT 0x1E LD #0x9 OUT 0x5 LD #0xA OUT 0x7 PROG: DI LD X DEC DEC DEC CALL $CHECK ST X EI JUMP PROG CHECK: CMP MIN BLT SET_MAX CMP MAX BGE SET_MAX RET SET_MAX: LD MAX RET INT2: LD X HLT IN 0x4 SXTB NOP OR X HLT CALL $CHECK ST X HLT IRET INT3: NOP LD X HLT ASL ASL NEG OUT 0x6 IRET

4. Методика проверки

Проверка основной программы:

1. Загрузить код программы в БЭВМ.

2. Записать в переменную X максимальное по ОДЗ значение 0x0010

3. Запустить программу в потактовом режиме.

4. Когда IP станет равным 0x033, в AC появится загруженное значение. Когда IP станет равным 0x036, значение АС уменьшится на 3. Если результат не в ОДЗ, то при дальнейшей работе программы АС станет равным 0x0020. Если переполнения за ОДЗ не произошло, то при дальнейшей работе программы АС снова уменьшится на 3.

| X | Ожидание | AC |
| --- | --- | --- |
| 0x0009 | 0x0006 | 0x0006 |
| 0xFFF3 | 0x00F0 | 0x00F0 |

Проверка прерывания ВУ-2:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

2. Заменить все NOP на HLT.

3. Запустить программу в режиме РАБОТА

4. Записать значение регистра данных ВУ-2

5. Установить «Готовность ВУ-2».

6. Дождаться останова.

7. Записать значение X

8. Рассчитать ожидаемое значение после обработки прерывания по логическому ИЛИ значения регистра данных и X.

9. Нажать «Продолжение».

10. Дождаться останова.

11. Сравнить значение X с ожидаемым.

12. Нажать «Продолжение».

| DR ВУ | Ожидание DR ¦ X (X = 0x0009) | X |
| --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x000D | 0x000D |
| 0xF5 | 0x00FD | 0x0020 |

Проверка прерывания ВУ-3:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

2. Заменить все NOP на HLT.

3. Запустить программу в режиме РАБОТА

4. Установить «Готовность ВУ-3».

5. Дождаться останова.

6. Записать значение X

7. Рассчитать ожидаемое значение после обработки прерывания по функции -4x.

8. Нажать «Продолжение».

9. Сравнить результат в DR КВУ с ожидаемым

| X | Ожидание -4x | DR |
| --- | --- | --- |
| 0x0008 | 0xE0 | 0xE0 |
| 0xFFF1 | 0x3C | 0x3C |

5. Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился работать с прерываниями на ВУ-2 и ВУ-3. Также научился инициализировать векторы прерывания.